GEV modellezés kommentek

0. Elméleti háttér – mit csinálsz statisztikailag?

Block Maxima és GEV

- Napi vízállásból indulunk.

- Egy blokk = 1 év.

- Minden évből kivesszük

  - az éves maximumot (árvíz, magas víz),

  - az éves minimumot (alacsony víz, aszály).

A Fisher–Tippett–Gnedenko tétel szerint, ha sok független azonos eloszlású napi adatunk van, akkor az éves maximumok (block maxima) eloszlása nagy általánosságban egy GEV (Generalized Extreme Value) eloszláshoz tart.

A GEV-nek 3 paramétere van:

- μ – location (helyzet): kb. „tipikus” extrém érték.

- σ > 0 – scale (szórás, szóródás): az extrémek ingadozása.

- ξ – shape (farokparaméter):

  - ξ > 0 → nehéz, „Fréchet” farok (nagyon nagy extrémek is jöhetnek),

  - ξ = 0 → Gumbel eset (exponenciális farok),

  - ξ < 0 → korlátos felső végpont (Weibull típus).

Minimumokra általában úgy dolgozunk, hogy −X-re illesztünk GEV-et, mert
[
\min X = -\max(-X).
]

Return level (visszatérési szint)

A GEV-modellből ki tudjuk számolni azt a vízszintet, amit átlagosan T évente egyszer haladunk meg (maxima), vagy érünk el / alá megyünk (minima).
Ez a T éves visszatérési szint.

Nálad:

T_years <- 5000 / 365

Tehát 5000 nap kb. 13.7 év, így a return.level(..., return.period = T_years) egy 13.7 éves visszatérési szintet ad.

- Maxokra: „milyen magas víz jön kb. 5000 naponta egyszer?”

- Minokra: „milyen alacsony víz jön kb. 5000 naponta egyszer?”

Nem-stacioner GEV + likelihood ratio test

A végén azt vizsgálod, hogy változott-e a szélső vízállások eloszlása a két időszak között:

- early: 2002–2013

- late: 2014–2024

Ezt úgy modellezed, hogy a GEV paramétereit függővé teszed a period dummy-tól:

- H₀: stacioner GEV (μ, σ, ξ mindkét időszakban ugyanaz).

- H₁a: csak μ függ a period-tól (μ_early, μ_late, de közös σ, ξ).

- H₁b: μ és σ is függ a period-tól (μ_early, μ_late, σ_early, σ_late, közös ξ).

A lr.test a két fészkes modell log-likelihoodját hasonlítja össze, és kiad egy χ² alapú p-értéket:

- p < 0.05 → az „egyszerűbb” modellt (H₀) elutasítod → van szignifikáns változás a paraméterekben.

- p ≥ 0.05 → nincs elég bizonyíték változásra.

1. Adatbeolvasás, alap beállítás

setwd("C:/Users/User/Desktop/Comp_stat_projekt")

library(readr)

library(dplyr)

library(extRemes)

df_tisza_02_13 <- read_csv("river_data_tisza_02_13.csv")

df_tisza_14_24 <- read_csv("river_data_tisza_14_24.csv")

df_duna_02_13 <- read_csv("river_data_duna_02_13.csv")

df_duna_14_24 <- read_csv("river_data_duna_14_24.csv")

T_years <- 5000 / 365

Mit csinál?

- Beállítja a munkakönyvtárat.

- Betölti a csv-ket: mindegyikben van year, month, day, value és pár karakteres azonosító.

- T_years ≈ 13.6986 → ezt használod visszatérési időként minden return.level hívásnál.

2. TISZA 2014–2024 – Block Maxima + GEV

2.1. Éves min–max

minmax_tisza_14_24 <- df_tisza_14_24 %>%

group_by(year) %>%

summarise(

min_value = min(value, na.rm = TRUE),

max_value = max(value, na.rm = TRUE)

)

- Minden évből 2 számot tartasz meg:

  - min_value: év legalacsonyabb vízszintje,

  - max_value: év legmagasabb vízszintje.

- Ez a Block Maxima (és „Block Minima”) lépés.

2.2. GEV az éves maximumokra

fit_gev_max_tisza_14_24 <- fevd(

x          = minmax_tisza_14_24$max_value,

type       = "GEV",

method     = "MLE",

time.units = "years"

)

summary(fit_gev_max_tisza_14_24)

plot(fit_gev_max_tisza_14_24)

Fontos részek az outputból:

- Warnings: In log(z) : NaNs produced – ez azt jelzi, hogy a numerikus optimalizálás során a paraméterek néha olyan tartományba mentek, ahol a GEV sűrűség logaritmusa nem értelmezett (1 + ξ (x−μ)/σ ≤ 0). Végül talált megoldást, de ez óvatosságra int.

- Paraméterek:

- location = 522.61

- scale    = 112.37

- shape    = -1.2031

Ez azt jelenti (nagy vonalakban), hogy a Tisza éves maximumai a 2014–2024 időszakban:

  - tipikusan ~520–530 körüli értékek,

  - szórásuk ~110,

  - shape ξ ≈ −1.2 → nagyon erősen felülről korlátos eloszlás, tehát a modell szerint létezik egy felső határ a lehetséges éves maximumokra.

- Standard error-ok: mind ~ 2e-08 → gyakorlatilag 0.

Ez arra utal, hogy az optimum a paramétertér határán van, és a numerikus eljárás „belefagyott” oda – a kovarianciamátrix is 1e−16 nagyságrendű.
Emiatt a paraméterbecslés numerikusan instabil / túl biztosnak tűnik; a visszatérési szintek értelmezhetők, de nagyon óvatosan.

2.3. GEV az éves minimumokra (−min trükk)

fit_gev_min_tisza_14_24 <- fevd(

x          = -minmax_tisza_14_24$min_value,

type       = "GEV",

method     = "MLE",

time.units = "years"

)

summary(fit_gev_min_tisza_14_24)

plot(fit_gev_min_tisza_14_24)

Itt az adatok: Y = −min_value (tehát az eredeti minimumok negatívjai):

- Paraméterek:

- location ≈ -79.33

- scale    ≈  7.86

- shape    ≈ -0.367

- Ez már sokkal „egészségesebb”:

  - location kb. −80 → az éves −min értékek tipikus szintje,

  - scale ~8 → relatíve kicsi szórás,

  - shape ξ ≈ −0.37 → van felső végpont, de nem extrém; a QQ-plot és density plot általában rendben van.

- Standard error-ok (2.6, 1.8, 0.19) → normális nagyságrend, tehát nem fura a becslés.

Ezt vissza lehet gondolni az eredeti min_value skálára:

- Y = −X, X = min_value → tipikus X ≈ +80 körül.

2.4. 5000 napos (≈13.7 éves) visszatérési szintek – Tisza 2014–2024

rl_max_5000d_tisza_14_24 <- return.level(

fit_gev_max_tisza_14_24,

return.period = T_years

)

- Output:

- 13.6986-year level

- 611.808

Értelmezés:
a GEV modell szerint a 2014–2024 Tisza éves maximumaira:

egy olyan vízszint kb. 611.8 egység (cm, vagy ami a value), amelyet átlagosan 13.7 évente egyszer (≈ minden 5000. napon) ér el vagy halad meg az éves maximum.

Minimumnál:

rl_min_5000d_neg_tisza_14_24 <- return.level(fit_gev_min_tisza_14_24,

return.period = T_years)

rl_min_5000d_tisza_14_24 <- -rl_min_5000d_neg_tisza_14_24

- Output:

- 13.6986-year level

- 66.23432

Mivel a modell Y = −min_value-ra készült, az eredményt negálod vissza:

A 2014–2024-es időszak Tisza éves minimumaira a kb. 66.2 egység az a vízszint, ami körülbelül 13.7 évente egyszer fordul elő ilyen alacsonyan vagy alacsonyabban.

3. TISZA 2002–2013 – Block Maxima + GEV / Gumbel

3.1. Éves min–max

minmax_tisza_02_13 <- df_tisza_02_13 %>%

group_by(year) %>%

summarise(

min_value = min(value, na.rm = TRUE),

max_value = max(value, na.rm = TRUE)

)

Ugyanaz, mint előbb, csak 2002–2013-ra (12 év).

3.2. GEV az éves maximumokra

fit_gev_max_tisza_02_13 <- fevd(

x          = minmax_tisza_02_13$max_value,

type       = "GEV",

method     = "MLE",

time.units = "years"

)

summary(fit_gev_max_tisza_02_13)

plot(fit_gev_max_tisza_02_13)

- Paraméterek:

- location ≈ 590.84

- scale    ≈ 166.39

- shape    ≈ -0.2159

- Ez azt mondja, hogy 2002–2013-ban a Tisza éves maximumai:

  - tipikusan ~590 körül vannak,

  - lényegesen szórtabbak (σ ≈ 166) mint 2014–2024-ben (σ ≈ 112),

  - shape enyhén negatív → létezik felső végpont, de nem nagyon agresszív.

- Standard error-ok:

- SE(location) ≈ 55

- SE(scale)    ≈ 41

- SE(shape)    ≈ 0.26

→ elég nagy bizonytalanság, de nem „szétesett” becslés.

3.3. GEV helyett Gumbel az éves minimumokra

Az eredeti GEV MLE a minimumokra szétesett, ezért ezt kikommentezted, és helyette Gumbelt illesztesz:

fit_gumbel_min_tisza_02_13 <- fevd(

x          = -minmax_tisza_02_13$min_value,

type       = "Gumbel",   # ξ = 0

method     = "MLE",

time.units = "years"

)

summary(fit_gumbel_min_tisza_02_13)

- Paraméterek:

- location ≈ -91.61

- scale    ≈ 23.51

- Standard error-ok (7.25 és 4.50) → normálisak, a kovarianciamátrix is szép.

Értelmezés:

- Y = −min_value Gumbel eloszlású, tipikusan ~ −92 körül, szórás ~ 23.

- Ez az eredeti minimumokra visszafordítva azt jelenti:

a Tisza éves minimumai 2002–2013-ban kb. 90–100 egység körül mozognak, és ennél kb. 20–30 egységgel lehetnek alacsonyabbak vagy magasabbak.

A Gumbel választás (ξ = 0) itt egy tudatos egyszerűsítés, hogy a 3-paraméteres GEV instabilitását elkerüld.

3.4. 5000 napos visszatérési szintek – Tisza 2002–2013

Max:

rl_max_5000d_tisza_02_13 <- return.level(

fit_gev_max_tisza_02_13,

return.period = T_years

)

- Output:

- 13.6986-year level

- 919.9567

Ha a 2002–2013-as időszak GEV modelljét tekintjük, akkor a Tiszán kb. 920 egység az a vízszint, amit átlagosan 13.7 évente egyszer (minden 5000. napon) ér el az éves maximum.

Min:

rl_min_5000d_neg_tisza_02_13 <- return.level(

fit_gumbel_min_tisza_02_13,

return.period = T_years

)

rl_min_5000d_tisza_02_13 <- -rl_min_5000d_neg_tisza_02_13

- Output:

- 13.6986-year level

- 30.96238

A 2002–2013-as időszak Tisza éves minimumaira a kb. 31 egység az a szint, amit 13.7 évente egyszer várunk ilyen alacsonynak vagy még alacsonyabbnak.

Összehasonlítva a 2014–2024-es periódussal:

- Max: 2002–2013 → ~920, 2014–2024 → ~612 → az extrém magas vizek szintje csökkent.

- Min: 2002–2013 → ~31, 2014–2024 → ~66 → a nagyon alacsony vízállások „emelkedtek”, tehát kevésbé extrémek (magasabb minimumok).

4. DUNA 2002–2013 és 2014–2024 – Block Maxima + GEV

A logika ugyanaz, mint a Tiszánál, csak más paraméterek.

4.1. Duna 2002–2013

Éves min–max

minmax_duna_02_13 <- df_duna_02_13 %>%

group_by(year) %>%

summarise(

min_value = min(value, na.rm = TRUE),

max_value = max(value, na.rm = TRUE)

)

Maxokra GEV

fit_gev_max_duna_02_13 <- fevd(

x          = minmax_duna_02_13$max_value,

type       = "GEV",

method     = "MLE",

time.units = "years"

)

summary(fit_gev_max_duna_02_13)

- Paraméterek:

- location ≈ 554.80

- scale    ≈ 153.42

- shape    ≈ -0.475

→ tipikus éves maximum ~550 körül, nagy szórással (σ ~150), shape negatív (korlátos felső végpont).

- 5000 napos szint:

- rl_max_5000d_duna_02_13

- # ≈ 782.90

→ 2002–2013-ban kb. 783 egység a 13.7 éves visszatérési szint az éves maximumokra.

Minokra GEV

fit_gev_min_duna_02_13 <- fevd(

x          = -minmax_duna_02_13$min_value,

type       = "GEV",

method     = "MLE",

time.units = "years"

)

summary(fit_gev_min_duna_02_13)

- Paraméterek:

- location ≈ -40.69

- scale    ≈  29.18

- shape    ≈  -0.623

- 5000 napos szint:

- rl_min_5000d_duna_02_13  # after negation

- # ≈ 3.2406

A Duna éves minimumai 2002–2013-ban kb. 3.2 egység körüli „extrém alacsony pontot” érnek el 13.7 évente.

4.2. Duna 2014–2024

Éves min–max

minmax_duna_14_24 <- df_duna_14_24 %>%

group_by(year) %>%

summarise(

min_value = min(value, na.rm = TRUE),

max_value = max(value, na.rm = TRUE)

)

Maxokra GEV

fit_gev_max_duna_14_24 <- fevd(

x          = minmax_duna_14_24$max_value,

type       = "GEV",

method     = "MLE",

time.units = "years"

)

summary(fit_gev_max_duna_14_24)

- Paraméterek:

- location ≈ 442.51

- scale    ≈ 78.36

- shape    ≈ 0.0156  (≈ 0, tehát majdnem Gumbel)

- 5000 napos szint:

- rl_max_5000d_duna_14_24

- # ≈ 648.78

A Duna éves maximumai 2014–2024-ben kb. 649 egység körüli szinten érik el a 13.7 éves visszatérési szintet.

→ 2002–2013: ~783, 2014–2024: ~649 → csökkenő extrém maximumok.

Minokra GEV

fit_gev_min_duna_14_24 <- fevd(

x          = -minmax_duna_14_24$min_value,

type       = "GEV",

method     = "MLE",

time.units = "years"

)

summary(fit_gev_min_duna_14_24)

- Paraméterek:

- location ≈ -31.29

- scale    ≈  22.74

- shape    ≈  -0.306

- 5000 napos szint:

- rl_min_5000d_duna_14_24   # after negation

- # ≈ -9.276

Az eredmény negatív szintet ad. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy a nulla szint a mérce egy referenciapontjára vonatkozik, és a modell extrapolációja „a skála alá” is engedne – ezt fizikai értelemben nagyon óvatosan kell kezelni (nagy bizonytalanság a farokban).

5. Időszak összevonása és LR-tesztek (nem-stacionaritás)

Itt megnézed, hogy különbözik-e a teljes eloszlás (paraméterek) a két időszak között.

5.1. Időszak-jelölés

minmax_tisza_02_13 <- minmax_tisza_02_13 %>% mutate(period = "early")

minmax_tisza_14_24 <- minmax_tisza_14_24 %>% mutate(period = "late")

minmax_duna_02_13  <- minmax_duna_02_13  %>% mutate(period = "early")

minmax_duna_14_24  <- minmax_duna_14_24  %>% mutate(period = "late")

Ez csak egy faktor jelző, hogy melyik év melyik időszakhoz tartozik.

5.2. Tisza – maximumok: 2002–2013 vs 2014–2024

tisza_max_all <- bind_rows(

minmax_tisza_02_13 %>% select(year, max_value, period),

minmax_tisza_14_24 %>% select(year, max_value, period)

) %>%

mutate(period = factor(period, levels = c("early", "late")))

Most egyetlen vektorba tetted az összes Tisza éves maximumot, plusz egy period változó, ami jelzi az időszakot.

Modellek:

- H0 – stacioner GEV:

- fit_const_tisza_max <- fevd(

- x          = tisza_max_all$max_value,

- type       = "GEV",

- method     = "MLE",

- time.units = "years"

- )

→ közös μ, σ, ξ mindkét időszakra.

- H1a – csak location függ a periodtól:

- fit_loc_tisza_max <- fevd(

- x            = tisza_max_all$max_value,

- data         = tisza_max_all,

- type         = "GEV",

- method       = "MLE",

- time.units   = "years",

- location.fun = ~ period,

- scale.fun    = ~ 1,

- shape.fun    = ~ 1

- )

→ μ_early, μ_late, közös σ, ξ.

- H1b – location + scale függ a periodtól:

- fit_ns_tisza_max <- fevd(

- x            = tisza_max_all$max_value,

- data         = tisza_max_all,

- type         = "GEV",

- method       = "MLE",

- time.units   = "years",

- location.fun = ~ period,

- scale.fun    = ~ period,

- shape.fun    = ~ 1

- )

→ μ_early, μ_late, σ_early, σ_late, közös ξ.

LR-tesztek:

lr_loc_tisza_max <- lr.test(fit_const_tisza_max, fit_loc_tisza_max)

lr_ns_tisza_max  <- lr.test(fit_const_tisza_max, fit_ns_tisza_max)

Eredmények:

lr_loc_tisza_max:

Likelihood-ratio = 3.8459

df = 1

p-value = 0.04987

lr_ns_tisza_max:

Likelihood-ratio = 8.1596

df = 2

p-value = 0.01691

Értelmezés:

- csak location: p ≈ 0.0499 < 0.05 → éppen szignifikáns.
→ van bizonyíték arra, hogy a Tisza éves maximumainak középértéke (μ) megváltozott 2002–2013 és 2014–2024 között.

- location + scale: p ≈ 0.0169 < 0.05 → szignifikáns.
→ a Tisza éves maximumainak átlaga ÉS szóródása is változott a két időszak között.

Ez jól összecseng azzal, amit a külön illesztett GEV modellek is mondanak:

- 2002–2013: location ~591, scale ~166, RL_5000d ~920.

- 2014–2024: location ~523, scale ~112, RL_5000d ~612.

→ Az árvíz-szerű extrém maximumok szintje és szórása is csökkent.

5.3. Tisza – minimumok

Ugyanez a logika, de neg_min = -min_value-ra:

lr_loc_tisza_min:

Likelihood-ratio = 0.235

df = 1

p-value = 0.6278

lr_ns_tisza_min:

Likelihood-ratio = 0.235

df = 2

p-value = 0.8891

Értelmezés:

- Mindkét p-érték bőven 0.05 fölött →
nincs bizonyíték arra, hogy a Tisza éves minimumainak eloszlása szignifikánsan megváltozott a két időszak között (figyelmeztetés: itt nagyon kicsi a minta, ezért a teszt ereje is gyenge).

Azaz: a nagyon alacsony vízállások eloszlása nem mutat egyértelmű trendet a GEV modell szerint.

5.4. Duna – maximumok

lr_loc_duna_max:

p-value = 0.1371

lr_ns_duna_max:

p-value = 0.1346

Értelmezés:

- p > 0.05 → nem tudod elutasítani a stacioner GEV-et.

- Tehát a Duna éves maximumainál nincs szignifikáns bizonyíték arra, hogy megváltozott volna a location vagy a scale paraméter 2002–2013 és 2014–2024 között (annak ellenére, hogy a két külön illesztés RL-je csökkenő trendet sugall – ez „nem elég erős” a 5%-os szinthez).

5.5. Duna – minimumok

lr_loc_duna_min:

p-value = 0.1813

lr_ns_duna_min:

p-value = 0.4019

Ismét p > 0.05 → nincs szignifikáns változás a Duna éves minimumainak GEV eloszlásában.

6. Konfidencia-intervallumok – paraméterekre

Végül a ci(..., type = "parameter") minden modellre.

6.1. Tisza maximumok

ci_gev_max_tisza_02_13_param

# location: [482.85, 590.84, 698.82]

# scale   : [85.30, 166.39, 247.49]

# shape   : [-0.72, -0.22, 0.29]

ci_gev_max_tisza_14_24_param

# location, scale, shape: mindhárom CI egyetlen pont (a becslés),

# mert a SE ~ 0 → numerikus degeneráció

- 2002–2013:

  - location 95%-os CI: kb. [483, 699] → nagy bizonytalanság, de ~600 körül.

  - scale 95%-os CI: [85, 247] → nagyon ingadozó extrémek.

  - shape CI: kb. [−0.72, 0.29] → a shape még az előjelében is bizonytalan.

- 2014–2024:

  - a CI egyetlen pont: ez annak a jele, hogy az MLE a paramétertér egy „sarkára” állt.
→ ezt óvatosan kell kezelni, nem igazi informatív intervallum.

6.2. Tisza minimumok

ci_gev_min_tisza_02_13_param  # Gumbel modellre

# location: [-105.8, -91.6, -77.4]

# scale   : [14.7, 23.5, 32.3]

ci_gev_min_tisza_14_24_param  # GEV-re

# location: [-84.4, -79.3, -74.2]

# scale   : [4.3, 7.9, 11.4]

# shape   : [-0.74, -0.37, 0.008]

Ezt ha visszafordítod az eredeti minimum skálára (X = −Y), akkor:

- 2002–2013 minimumok tipikus szintje ~ 90–100, CI nagyjából [77, 106].

- 2014–2024 minimumok tipikus szintje ~ 80 körül, CI [74, 84].

A két CI részben átfed (74–84 vs 77–106), ami kompatibilis azzal, hogy a LR-teszt nem talált szignifikáns különbséget.

6.3. Duna maximumok

ci_gev_max_duna_02_13_param

# location: [439.3, 554.8, 670.3]

# scale   : [34.8, 153.4, 272.0]

# shape   : [-1.55, -0.48, 0.60]

ci_gev_max_duna_14_24_param

# location: [390.9, 442.5, 494.1]

# scale   : [41.6, 78.4, 115.1]

# shape   : [-0.38, 0.016, 0.41]

- A location CI-k erősen átfednek → nincs egyértelmű eltolódás.
Ez pont az LR-teszt eredményét tükrözi (p > 0.05).

6.4. Duna minimumok

ci_gev_min_duna_02_13_param

# location: [-59.8, -40.7, -21.6]

# scale   : [11.6, 29.2, 46.7]

# shape   : [-1.29, -0.62, 0.04]

ci_gev_min_duna_14_24_param

# location: [-46.2, -31.3, -16.3]

# scale   : [12.1, 22.7, 33.4]

# shape   : [-0.72, -0.31, 0.11]

- A location CI-k itt is átfednek → a Duna minimumainak GEV-középértéke sem látszik jelentősen eltolódni.

- Shape CI mindkét időszakban átfedi a 0-t → a farokjelleg (Weibull vs Gumbel vs Fréchet) nem erősen azonosítható.

Összefoglaló szóban

- Block Maxima + GEV: minden folyó/időszak/min/max-ra illesztettél GEV-et (minimumnál −X trükkel), és számoltál 5000 napos (13.7 éves) visszatérési szinteket.

- Tisza:

  - Max: a 2002–2013-as extrém maximumok magasabbak és szórtabbak, mint 2014–2024-ben; 5000 napos RL ~920 → ~612-re csökken.

  - Min: Gumbel + GEV alapján nincs szignifikáns változás a teljes eloszlásban, bár a 5000 napos minimumszint kicsit emelkedik.

  - LR-tesztek: a maximumoknál szignifikáns (μ és σ is változik), a minimumoknál nem.

- Duna:

  - Max: RL csökken (783 → 649), de az LR-teszt szerint ez nem szignifikáns 5%-on.

  - Min: nincs szignifikáns változás.

- CIs: megerősítik az LR-tesztrepót: Tisza maxnál látható eltolódás / változás, a többi esetben a két periódus paraméter-CI-je erősen átfed.